Dicembre 2025

JCB LANCIA L'AUTOMAZIONE DEL BRACCIO 
DEI SOLLEVATORI TELESCOPICI CON PESATURA

JCB ha lanciato il nuovo IntelliAssist, una suite opzionale di funzioni automatizzate per braccio e attrezzatura, e altre funzionalità di assistenza all'utente, che semplificano e riducono il carico di lavoro dell'operatore su tutti i sollevatori telescopici agricoli.

Le nuove funzioni automatizzate includono:

• Limitatori di altezza e sbraccio del braccio

• Estensione e retrazione automatiche del braccio

• Memoria dell'angolo dell'attrezzatura

• Ritorno in posizione alta (Carico) e ritorno in posizione bassa (Scavo)

Il pacchetto include anche nuove modalità di regolazione del flusso dell'olio al servizio dell'estremità del braccio e ai cilindri idraulici del braccio e del segmento porta-attrezzi.

John Smith, Amministratore Delegato di JCB Agriculture, ha dichiarato: "IntelliAssist è un altro esempio dell'approccio innovativo di JCB alle soluzioni per la movimentazione dei materiali, che mantiene i sollevatori telescopici Loadall all'avanguardia nello sviluppo e ne consolida lo status di numero uno al mondo. Il nuovo sistema alleggerisce il carico di lavoro dell'operatore, rendendolo meno faticoso durante le lunghe giornate di lavoro, integrando al contempo le funzionalità complete di Smart Hydraulics dei sollevatori telescopici per offrire agli operatori, sia esperti che principianti, gli strumenti e la sicurezza necessari per lavorare in modo efficiente e raggiungere costantemente la massima produttività."

Le nuove funzionalità sono disponibili su tutti i sollevatori telescopici JCB Loadall Serie III, compresi i nuovi 546-70 da 4,6 tonnellate/7,0 metri e 555-70 da 5,5 tonnellate/7,0 metri, che si aggiungono all'attuale gamma di macchine agricole 532-60, 538-60, 532-70, 538-70, 542-70, 536-95, 542-100 e 560-80.

Limiti di sollevamento e sbraccio

Limitare il movimento del braccio quando si lavora all'interno di edifici consente agli operatori di lavorare con maggiore sicurezza e di concentrarsi sullo scopo principale del lavoro, ad esempio durante il trasporto e il posizionamento di balle in una catasta interna o il loro carico.

La funzione del braccio che limita l'altezza di sollevamento aiuta a evitare danni involontari al tetto di un capannone ed è particolarmente utile durante operazioni ripetute, come l'accatastamento e il carico di balle stoccate al chiuso o la rimozione di un accumulo di letame accumulato durante l'inverno in una stalla con tetto basso.

Segue . . . .

2/ . . . .

Allo stesso modo, il limitatore di sbraccio anteriore per la sezione telescopica del braccio è una funzione utile durante il carico di un rimorchio per balle o, in particolare, durante il posizionamento di carichi pallettizzati su un camion telonato.

Entrambe le impostazioni si effettuano semplicemente posizionando il braccio al limite desiderato e premendo il pulsante funzione corrispondente.

Funzioni di "ritorno a"

Per le attività ripetitive di movimentazione e carico, le funzioni di "ritorno a scavo", "ritorno a carico" e "ritorno all’angolo della posizione di trasporto" evitano agli operatori di dover eseguire più operazioni contemporaneamente quando riportano il braccio e qualsiasi attrezzatura alle posizioni precedenti, consentendo loro di concentrarsi sul compito da svolgere.

Tutte le funzioni di "ritorno a" vengono impostate tenendo premuto l'interruttore designato e attivate da un rapido movimento del joystick servoassistito del sollevatore telescopico.

Movimenti di sollevamento/abbassamento e telescopico simultanei

Un’altra pratica funzione che consente di risparmiare tempo e lavoro è la possibilità di sollevare ed estendere simultaneamente il braccio con un solo comando, nonché di abbassarlo e ritrarlo simultaneamente.

Può essere utile quando si riempie un rimorchio a sponde alte o un alimentatore di mangimi, o quando si posizionano le balle in una pila; inoltre, il percorso verticale dell'attrezzatura durante il sollevamento e l'estensione del braccio o l'abbassamento e la ritrazione può essere particolarmente utile quando lo spazio davanti a una pila o a una pinza per insilato è limitato.

Controllo del flusso idraulico

Le funzioni di assistenza all'operatore includono due nuove funzioni di controllo del flusso idraulico: la regolazione idraulica della velocità, che consente di ridurre il flusso dell'olio ai cilindri di sollevamento/abbassamento del braccio e di scarico/scarico dell'attrezzatura, mantenendo al contempo la piena portata ai sistemi ausiliari della punta del braccio.

Ciò si traduce in una risposta più morbida agli input di controllo quando necessario, senza limitare l'alimentazione dell'olio ai motori di azionamento idraulico, come quelli di un trituratore di balle, di una benna a coclea o di una spazzatrice motorizzata.

La funzione Inverse Front Auxiliary inverte semplicemente il flusso da e verso il terzo servizio, evitando all'operatore di dover invertire i collegamenti dei tubi flessibili se sono invertiti per una particolare attrezzatura, come una pinza a forca, un rastrello a spinta o un motore idraulico, o a causa delle preferenze di movimento dell'operatore tramite l'interruttore a rotella.

Pesatura integrata del carico

Il nuovo sistema IntelliWeigh è completamente integrato con IntelliAssist e con il display informativo del sollevatore telescopico per aiutare gli agricoltori a utilizzare con precisione mangimi e altri materiali agricoli, caricare in modo efficiente i distributori di mangime e mantenere rimorchi e camion entro i limiti di carico per i trasferimenti su strada. Essendo integrato con il sistema telematico di registrazione dei dati macchina JCB LiveLink, il sistema può contribuire a un'efficace tenuta dei registri aziendali e consentire agli agricoltori di analizzare l'efficienza delle operazioni di carico e movimentazione.

Segue . . . .

3/ . . . .

Invece di utilizzare celle di carico, il sistema JCB IntelliWeigh sfrutta la pressione dell'olio idraulico e la posizione del braccio per calcolare con precisione i pesi del carico con una benna, una forca per insilato, una pinza o un’attrezzatura per la movimentazione delle balle, forche per pallet, un braccio e un gancio o qualsiasi altra attrezzatura di sollevamento o carico.

È possibile denominare e memorizzare nell'unità di controllo digitale fino a cinque impostazioni di calibrazione, con il peso di ciascun carico e il numero di carichi per sessione registrati per ottenere un tonnellaggio cumulativo.

È possibile gestire la pesatura statica e dinamica in movimento ed è presente una funzione di pausa se il ciclo di carico deve essere interrotto per eseguire un'attività diversa.

Gli operatori possono impostare un peso target con conto alla rovescia per garantire, ad esempio, il caricamento preciso di diversi ingredienti per le razioni di mangimi o per evitare il sovraccarico di autocarri e rimorchi.

L'integrazione con il sistema di monitoraggio e registrazione dati delle macchine basato su cloud LiveLink di JCB consente agli utenti di visualizzare online i report delle sessioni di carico e di esportarli in un foglio di calcolo Excel per analisi e registrazioni aziendali.

I dati includono pesi lordi, conteggio delle benne e numero di carichi, oltre all'efficienza di carico espressa in litri di carburante per tonnellata e per carico, e alla produttività in tonnellate e carichi all'ora.

Questi dati si aggiungono alle informazioni già fornite da JCB LiveLink, che includono ore di lavoro e di inattività, consumo di carburante, carburante totale utilizzato e così via.

Il sistema è un'opzione installata in fabbrica sui nuovi sollevatori telescopici, quindi non ci sono ulteriori necessità in termini di installazione né tempi di fermo post-consegna.

Note su JCB

JCB ha 22 stabilimenti in tutto il mondo, di cui 11 nel Regno Unito e altri in India, Stati Uniti, Brasile e Cina. JCB nel 2025 festeggia il suo 80° anniversario, ed è di proprietà della famiglia Bamford. Il Presidente Lord Bamford è il primogenito di Mr JCB, Joseph Cyril Bamford. L’azienda produce oltre 300 diverse modelli tra cui terne, movimentatori telescopici, escavatori cingolati e gommati, pale gommate, mini escavatori, minipale, dumper articolati, carrelli elevator fuoristrada, attrezzature per compattazione. JCB produce per il settore agricolo una gamma di movimentatori telescopici e l’esclusivo trattore Fastrac ed inoltre, per il settore industriale, i carrelli elevator Teletruk.

Media Relation:

Giacomo Galli

Sillabario srl

Via Euripide 9

20145 Milano

tel:  +39 02.87399276

cell: +39 333.3701412

e-mail: giacomo.galli@sillabariopress.it